- 嵌入式系统导论

第三章 处理器设计导论

ARM指令寻址模式

立即寻址

寄存器寻址

寄存器间接寻址

基址偏移寻址

基址变址寻址

堆栈寻址

第四章 ARM汇编语言编程

STM批量存储，LDM批量加载；

对于堆栈寻址，

第四个字母表示指针指向的项类型，

E为空栈，F为满栈

第五个字母表示增长方向，

A为向上，D为向下

（向上增长的堆栈，加变址存储，减变址加载）

对于块拷贝寻址，

第四个字母表示变址方向，

I为加变址，D为减变址

（加变址存储，减变址加载为向上增长的块）

第五个字母表示变址时机，

A为后变址，B为前变址

第五章 ARM编程模型

进入异常

- 保存当前PC到LR（可能是当前指令的下一条指令也可能是下下条指令）

- 保存CPSR到SPSR

- 设置CPSR的模式位

- 设置PC从异常向量处取指

- 设置中断禁止位

退出异常

- LR减去偏移量后恢复到PC

- 恢复SPSR到CPSR

- 清零中断禁止位

第六章 ARM外设资源

AHB一个或多个主单元

第七章 体系结构对高级语言的支持

简单的条件执行——一个条件、一条执行语句，

可以无需跳转语句，

直接由CMP和两个带条件的执行语句完成，

产生很简短高效的汇编代码

复杂的条件语句——多个条件或有多条执行语句

往往需要借助条件跳转语句来完成，

执行效率就比较低

Switch语句：

1、转换为若干组if-else

2、基于基址的偏移的跳转表（case的值为简单的0、1、2……）

3、基于PC的偏移的跳转表（case的值为简单的0、1、2……）

For循环

初始化-(测试-跳转-执行-跳转)-(测试-跳转-执行-跳转)-…-(测试-跳转)

While循环

- (测试-跳转-执行-跳转)- (测试-跳转-执行-跳转)-…-(测试-跳转)

- 跳转-(测试-跳转-执行)-(测试-跳转-执行)-...-(测试-跳转)-结束

- 测试-跳转-(执行-测试-跳转)-(执行-测试-跳转)-...-(执行-测试-跳转)-结束

ATPCS：

R0~R3(a1~a4)：传递参数或返回值，无需保护

R4~R11(v1~v8)：保存局部变量，需要保护

【Thumb只有R4~R7】

R12(ip)：子程序临时寄存器，用于保护sp

R13(sp)：数据栈指针，进入子程序和退出子程序必须相等

R14(lr)：链接寄存器，保存子程序的返回地址

R15(pc)：程序计数器

数据栈为字节对齐的FD栈

参数个数可变 & 参数个数固定

参数、返回值优先使用R0-R3，如果不够则使用数据栈（优先使用编号小的寄存器）

整数用R0、R1返回，

浮点数或复合浮点数用浮点运算部件的寄存器返回；

如果需要更多位数，则通过内存（数据栈）传递；

第九章 ARM体系结构

MIPS（Million Instrunction Per Second）：

每秒执行多少百万条单字长定点指令

第十章 ARM存储器接口及AMBA总线

IS：下条指令取指地址出现在地址总线上，容许提前译码

第十一章 ARM流水线组织

数据处理：单周期（包括移位、偏移等）

数据传送：STR两周期（写信号和数据，实际写入）

LDR三周期（读信号，取数据，实际读入）

控制流：三周期（计算目标地址，保存返回地址，修正返回地址）

第十二章 ARM JTAG测试和调试结构

第十三章 ARM处理器核系列

体系结构版本：v1~v8

核系列：ARM7~ARM10

ARM7TDMI：

T：Thumb

D：Debug

M：Multiplier

I：Embedded ICE

三级流水线

冯诺依曼结构

Thumb指令译码需要解压

ARM8

冯诺依曼结构

顺序访问存储器可以获得双倍带宽

五级流水线

分为预取指单元（第一级）和整数单元（后四级）

ARM9TDMI

哈佛结构

Thumb指令硬件译码

ARM10TDMI

六级流水线（从译码分离出发射）

提前提供下一周期所需地址

改善电路技术与结构

使用64位存储器增加带宽

转移预测机制

非阻塞LOAD/STORE

第十四章 存储器层次与高速缓存

主存：处理器可以直接访问

外村：处理器不能直接访问

Cache组织

第十五章 存储器管理单元和保护单元

ARM体系结构只支持页式