第二章 行为建模

- 模块

  - 基本结构

output是wire的子类型，不允许对他用<=或=赋值，只能用assign；

如果需要用<=或=赋值，可以额外定义一个同名的寄存器

module MODULE_NAME(PORT1, PORT2, PORT3, PORT4); input [1:0] PORT1; output PORT2; inout PORT3; output reg PORT4; // 同时声明output端口并定义reg reg PORT2; // output端口声明和reg定义分开 // .... endmodule // 注意没分号

或

module MODULE_NAME( input [1:0] PORT1, output PORT2, inout PORT3, output reg PORT4, ); reg PORT2; // ... endmodule // 注意没分号

  - 实例化（同面向对象的编程）

module MODULE_NAME; OTHER_MODULE_NAME inst_OTHER_MODULE_NAME( .PARAM1( WIRE1 ), .PARAM2( WIRE2 ) ); endmodule // 注意没分号

- always和initial

  - always结构反复执行其中的语句，永远不会退出或终止

initial结构只执行一次

  - 单个always结构或initial结构内的语句是顺序执行的

  - 不同always结构或initial结构的语句是并发执行的

注意：initial和always也是并发的，并不是先执行initial初始化再启动always

  - 当出现@、#、wait时，always和initial会挂起，直到@指定的事件发生、#的延迟达到、wait的表达式为真

  - 规范—always语句中描述硬件行为，initial语句中描述模拟（仿真）的初始化工作

- 赋值

  - 持续赋值assign

  - 非阻塞赋值<=

  - 阻塞赋值=

- 条件语句if – then – else

  - 基本结构

if (CONDITION1) begin // ... end else if (CONDITION2) begin // ... end else begin // … end

  - else子句为可选项，与最近的不完整if配对（同C语言）

- 多分支语句case

  - 基本结构

case (ir[15:14]) // 注意不是begin-end 2'b00 : begin // 多条执行语句用begin-end // ... end 2'b01, 2'b10 : // 指定多个条件，单个执行语句不需要begin-end default : // 其他 endcase // 注意没分号

  - case & casex & casez

case枚举的条件如果出现了x（不确定）或z（高阻态），则需要完全匹配；

casez把z看作无关值；

casex把z和x都看作无关值

  - full case：将case指定为完备，告知综合器不要生成保持器

case (c_state) //synthesis full_case 2’b00 : n_state <= state_1; 2’b01 : n_state <= state_2; endcase

等价于

case (c_state) 2’b00 : n_state <= state_1; 2’b01 : n_state <= state_2; default : n_state <= 2’bxx; endcase

  - parallel case：告知综合器去除冗余的优先级逻辑生成

否则如果case中出现多重匹配则只会选择第一个匹配的条件

case (CONDITION) // synthesis parallel_case // … endcase

- 条件操作符（同C语言）

REG = CONDITION ? IF_TRUE : IF_FALSE;

- 循环语句

  - 四种循环

    - repeat循环指定次数

repeat (REPEAT_TIMES) begin // ... end

    - for循环（同C语言）：索引一般用integer类型

for (ASSIGNMENT1; CONDITION; ASSIGNMENT2) begin // ... end

    - while循环（同C语言）

while (CONDITION) begin // ... end

    - forever循环：无休止的循环

forever begin // … end

  - 循环条件不能使用所在的always块或initial块外部的变量

  - 循环的继续与退出

Verilog不直接支持像C语言的continue和break语句，但可以借助命名块和disable语句实现——

begin : break while (CONDITION) begin : continue // ... disable continue; // 继续，即跳过本次循环 // ... disable break; // 退出循环 end // continue end // ~~break

- 连接运算符{}

可以将多组连线合并为一个总线进行表示，如{A,B}把A、B两组线合并在一起（A在高位，B在低位）

- 任务和函数

  - 基本结构

    - 任务

task TASK_NAME; // 注意有分号，而且不需要列举端口 // 端口声明 input PORT1; // 注意是分号 output PORT2; // task中不需要显式地给output定义reg就可以对他赋值 inout PORT3; // 寄存器定义 reg A,B,C; // 程序段 begin // ... end endtask // 注意没分号

或

task TASK_NAME( // 端口声明 input PORT1, // 注意是逗号 output PORT2, // task中不需要显式地给output定义reg就可以对他赋值 inout PORT3 // 最后一项不能有逗号 ); // 注意有分号 // 寄存器定义 reg A,B,C; // 程序段 begin // ... end endtask // 注意没分号

    - 函数

function [1:0] FUNC_NAME; // 注意有分号，且不需要声明端口 // 端口声明 input PORT1; // 注意是分号 input PORT2; // function的端口只能是input // 寄存器定义 reg A,B,C; // 程序段 begin // ... FUNC_NAME = 2'b00; // 返回值 end endfunction // 注意没分号

或

function [1:0] FUNC_NAME( // 端口声明 input PORT1, // 注意是逗号 input PORT2, // function的端口只能是input input PORT3 // 最后一项不能有逗号 ); // 注意有分号 // 寄存器定义 reg A,B,C; // 程序段 begin // ... FUNC_NAME = 2'b00; // 返回值 end endfunction // 注意没分号

  - 任务与函数的比较

|  | 任务 | 函数 |
| --- | --- | --- |
| 调用 | 单独的过程语句，不能在持续赋值语句中调用 | 作为表达式的一个操作数，可以在过程和持续赋值语句中调用 |
| 输入和输出 | 通过参数输入输出，零个或多个各种类型的输入输出 | 通过参数输入，参数不能为output，至少有一个输入；通过函数名输出，不能将inout类型作为输出 |
| 定时和事件控制（#、@、wait） | 可以包含 | 不可以包含 |
| 调用其他任务或函数 | 可以调用其他任务和函数 | 可以调用其他函数，但不能调用其他任务 |

- 标识符的作用域

  - 超前引用和非超前引用

模块、任务、函数和命名块中的标识符都可以超前引用；

寄存器reg和线网wire变量必须先定义后引用

  - 层次名称：引用非本层次的标识符

module top; reg r; // top.r wire w; // top.w always begin : y // top.y reg q; // top.y.q end task t; begin : c // top.t.c reg q; // top.t.c.q disable y; // 使前边的always块失效 end endtask endmodule // 注意没分号

直接引用一个名称：只能引用跟自己同一层次的，或者上一层次的，不能引用下一层次或隔壁层次的；如top.t.c可以直接引用top.y，但不能直接引用top.y.q

第三章 并发进程【仅考察概念，填空题】

- 事件（@）

  - 事件控制的两种基本形式

    - 监视数值的改变（电平触发或边沿触发）

    - 有名事件：监视事件这一抽象信号

  - 事件控制语句

边沿触发：@( negedge clock ) q <= data;

电平触发：@( ~clock ) q <= data;

  - 或逻辑的事件组合

@( negedge clock or posedge rst ) q <= data;

@( negedge clock, posedge rst ) q <= data;

  - 上升沿和下降沿

    - 下降沿negedge：1到0、1到x、x到0

    - 上升沿posedge：0到1、0到x、x到1

  - 有名事件

module top; A a(); B b(); endmodule module A; event go; // 声明事件go // ... #50 -> go; // ->表示触发事件，这里事件名称为go // ... endmodule module B; // ... @a.go // 等待实例a的go事件触发 abc <= 1'b0; // ... endmodule

- 等待语句（wait）

只对电平敏感，不对电平的变化敏感；

等待直到表达式a为True：wait(a)

- 有名块的终止disable

disable除了终止有名块外，还将终止块中被调用的函数和任务，但不会终止其他的监听本块的事件控制

- 内部赋值

  - a = #25 b;

先读出b，然后延时25个单位时间，然后把前边读到的值赋给a；

（#25 a = b，先延时25个单位时间，然后读出b并立即赋给a）

  - q = @( posedge w ) r;

先读出r，在等到w的上升沿，然后赋值给q

  - w = repeat( 2 ) @( posedge clock ) t;

先读出t，然后等待两个clock的上升沿，再赋值给w

  - 同一个begin内的<=

begin a <= #50 1; b <= #100 2; #100 c <= 1; end

a在0采样，50赋值；

b在0采样，100赋值；

c在100采样并赋值

第四章 逻辑级建模

- 基元逻辑门

  - 多输入单输出：and, nand, or, nor, xor, xnor

将输出作为第一个参数，其他作为输出；

  - 单输入多输出：not, buf

将最后一个参数作为输入，其他作为输出

  - 三态单输入多输出：bufif0, bufif1, notif0, notif1

最后一个参数为使能端，倒数第二个参数为输入端

- 逻辑值

  - 0

  - 1

  - x，未知

  - z，高阻态

  - 逻辑运算规则

- 线网

  - 普通线网wire，带线与的线网wand

  - 基本定义

wire w1;   // 无延时的线网

wire #(3,5) w2;  // 带延时的线网，上升沿3个单位时间，下降沿5个单位时间

- 持续赋值

只有线网wire类型能被持续赋值；

assign sum = a_i ^ b_i ^ c_i;    // 注意必须是=而不是<=

wire AXorB = a ^ b;           // 声明线网的时候也可以直接持续赋值

- 延迟（上升沿延迟、下降沿延迟、关断延迟）

not   #5        (ndata, data);   // 匿名的非门

nand  #(12, 15)  qQ(q, nq, wa);

bufif1  #(3, 7, 13) qDriver(qOut, q, enable);

线网同理

指定最小延迟、典型延迟、最大延迟：

#(d1_min : d1_typ : d1_max, d2_min : d2_typ : d2_max, d3_min : d3_typ : d3_max)

- 时间单位定义

`timescale <time_unit>/<time_precision>

分别定义单位时间和时间精度

时间单位可以从fs到s

第六章 逻辑综合

- 使用门和组合逻辑

assign out = (sel) ? A : B;

assign f = (a & b & c) | (a & ~b & ~c) | (~a & (b |c));

而不是逐一定义逻辑门和连线

- 使用过程语句来说明组合逻辑

always @ (a or b or c) // 电平敏感 if ( a== 1 ) f = b; // 阻塞式赋值 else f = c;

- Case语句中default直接输出x表示无关项，否则如果case中没有列举出所有情况，综合器会刻意去为未列举出的情况加一个保持器；

- Case枚举的数值可以出现x、z、?，都表示该条件无关

- 循环语句repeat是不可综合的

- 时序元件的推断

  - 锁存器（电平触发）

两种情况：显式的电平触发条件下的赋值、隐式的锁存器推断

推断always语句中的锁存器：

    - 至少存在一条不对输出进行赋值的控制路径

    - 敏感列表不允许包含任何边沿敏感的说明

如：

always @(g or d or reset) if (~reset) Q= 0;

敏感列表不包含边沿敏感的说明，if语句中只说明了reset==0时的操作，没有说明reset==1时的操作，此时综合器会为reset保存上一次的数值（即额外布置了锁存器）

应尽量避免使用锁存器，容易产生毛刺，时序不确定，而且FPGA往往综合成一个逻辑门加一个触发器，浪费资源；

  - 触发器（边沿触发）

两种情况：显式的边沿触发条件下的赋值、隐式的推断

触发器推断类似锁存器，只不过是在边沿触发的always块中

- always时序逻辑

  - 敏感列表中每个信号都要指定边沿，只能包括时钟、复位、置位条件

  - 第一个语句必须是if语句

  - 必须先对置为和复位条件进行测试

  - 赋值必须用非阻塞是赋值，尽管正规的阻塞式赋值也能正确的综合，但它无法被正确的模拟，所以应当避免

  - 不能在同一个always块中既描述时序逻辑又描述组合逻辑

- 三态器件的推断：使用了高阻态

- 有限状态机（FSM）描述

  - 应用场景

    - 电路有时序规律或逻辑顺序

    - 电路输出与特定状态有关

  - 摩尔（Moorc）状态机：当前状态决定输出

米利（Mealy）状态机：当前状态和输入共同决定输出

  - 状态转换图

  - 状态编码

    - 二进制

    - 格雷码

    - 独热码：每个状态只有一位为高电平

减少组合逻辑的使用量，减少毛刺，但占用比较多的触发器；

  - 三段式描述

状态推进、状态改变、输出控制

- 数据通道，RTL建模

将系统分解为输入接口、数据通道、输出接口；

输入接口直接把系统输入保存到寄存器当中；

数据通道进一步按功能分解成若干个小模块，各个小模块处理某一部分或某一阶段的数据，从输入接口或上一级的模块获取输入，并传递给下一级；

输出接口则负责对外输出；

以上工作的流程一般用FSM来控制协调；

杂七杂八

- 算数运算符和比较运算符只要操作数中出现了x或z，则运算结果为x

- 连接操作{}中常数必须指定宽度

- 敏感列表指定为*表示对always块中所有条件、右值用到的量都敏感

- 常见的不可综合语句

  - initial

  - 延时#

  - while、repeat、forever

  - 带延时的task

- 一个变量只能在一个always里赋值

- 模块的输入输出端口

  - 输入端口只能是wire类型，可以由wire或reg驱动

  - 输出端口可以是wire或reg类型，只能由wire驱动

- 参数

  - parameter PARAM = 8;

全局参数，上层文件也可以修改这个参数

  - localparam PARAM = 8;

局部参数，上层文件不能修改这个参数

- 宏定义

`define M 5

在整个编译期间无论在哪个文件M都是有效的

- 系统任务与函数

  - $display：按格式控制符指定方式打印输出，每次执行都会打印

  - $monitor：输出变化时做出响应，监测变量，变量改变时打印

  - $time：显示当前仿真时间

  - $stop：暂停仿真，执行run指令后可以继续仿真

  - $finish：结束仿真

- reg变量在声明时可以进行初始化（对应initial的0时刻）；

功能模块不要作这个初始化，应当在reset信号到来时进行初始化

- 有符号数

  - Reg和wire可以声明为带符号变量

reg signed [31:0] data_reg;

  - 常数可以指定为有符号数：8’sh1b（八位有符号十六进制表达）

  - 算数移位：>>>和<<<

  - 系统函数$signed和$unsigned实现有符号数和无符号数的转换

  - 可变向量域

vector[31-:8]等价于vector[31:24],

vector[16+:8]等价于vector[23:16]

- 总线和数组

定义：reg [31:0] bram[255:0];

引用：（先指定数组索引再指定某一位）bram[200][30]

虽然verilog-2001允许多维数组，但电路不易理解，应避免

- 生成块（verilog-2001支持）

允许for根据索引生成、if或case根据条件生成；

generate语句都只在编译时有效；

Case与if类似

- 位宽声明的索引可以从小到大，也可以从大到小

大端模式：reg [0:7] a;

小端模式：reg [7:0] a;

- &、|、^

  - 双目运算符：同C语言

  - 单目运算符：作为缩位运算符，又称归约运算符

运算过程如下，首位和第二位运算，运算结果再跟第三位，新的结果再跟第四位运算，依次类推，直到最后一位，最终得到一位运算结果

  - 复合运算符，&、|、^可以和~构成符合运算符~&、~|、~^表示与非、或非、同或

  - 同或除了可以写成~^也可以写成^~

  - 注意奇校验时计算奇偶校验位，应为parity=~(^data)而不是parity=~^data

- 8’b1、8’bz、8’b1z、8’bz1z

8’b1是0b00000001；

8’bz是0bzzzzzzzz；

8’b1z是0b0000001z；

8’bz1z是0bzzzzzz1z；

- 0、x、z都是逻辑假，只有1才是逻辑真

- 示例数组构造模块实例

module reggac (Q, D, clock, clear); output [7:0] Q; input [7:0] D; input clock, clear; // 分别引用Q、D线，共用clear、clock线 dff r[7:0] (Q,D,clear,clock); endmodule

将被展开为

module reggac (Q, D, clock, clear); output [7:0] Q; input [7:0] D; input clock, clear; dff r[7] (Q[7],D[7],clear,clock); dff r[6] (Q[6],D[6],clear,clock); dff r[5] (Q[5],D[5],clear,clock); dff r[4] (Q[4],D[4],clear,clock); dff r[3] (Q[3],D[3],clear,clock); dff r[2] (Q[2],D[2],clear,clock); dff r[1] (Q[1],D[1],clear,clock); dff r[0] (Q[0],D[0],clear,clock); endmodule

而

module reggac (Q, D, clock, clear); output [7:0] Q; input [7:0] D; input clock, clear; // 分别引用Q、D线，共用clear、clock线 dff r[3:0] (Q,D,clear,clock); endmodule

将被展开为

module reggac (Q, D, clock, clear); output [7:0] Q; input [7:0] D; input clock, clear; dff r[3] (Q[7:6],D[7:6],clear,clock); dff r[2] (Q[5:4],D[5:4],clear,clock); dff r[1] (Q[3:2],D[3:2],clear,clock); dff r[0] (Q[1:0],D[1:0],clear,clock); endmodule